RAID対応機種ハードディスク交換手順書

2008年10月

SOLTEC

０　 はじめに

本資料は、RAID対応のNetSHAKER Red-Mailにおいて、ハードディスクの故障が発生した場合の交換手順をまとめたものです。本資料の内容は、バージョンアップ等に伴い、予告無く変更する場合がございます。予めご了承ください。

１　 RAID異常時の通知方法

RAID対応のNetSHAKER Red-Mailにおいて、ハードディスクの故障が発生した場合には、以下の手段でその異常を発見できます。

（詳細は「　　　①ハードディスク故障の発見」参照）

3

- NetSHAKER　Red-Mail管理画面の「アクティブモニタ」⇒「ディスクの整合性」でのアラート表示

- 管理者へのアラートメールによる通知

デフォルトでは、NetSHAKER　Red-Mailの管理者（adminユーザ）宛てにアラートメールが送信されますので、このメールを定期的にチェックしてください。他のユーザ（メールアドレス）で受信したい場合は、管理画面の「アクティブモニタ」⇒「設定」において、"警告メールの送信先"の設定を行ってください。

２　 ドライブの構成

ドライブの構成は以下の図のようになります。

３　 ハードディスク故障時の交換手順

いずれかのハードディスクが故障した場合、速やかに復旧作業を行う必要があります。交換用のハードディスクを準備し、以下の手順で普及作業を行ってください。

もし、一方が故障したまま放置して運用されますと、もう一方も故障してしまった段階で、システムの復旧ができなくなります。お客様にてバックアップを行われていないデータは、全て消失しますのでご注意ください。

ハードディスクの交換作業を行う場合は、必ず、以下の交換の手順を厳守してください。手順を間違えますと、正常なハードディスクのデータも消滅する恐れがあります。充分にご注意の上、作業を行ってください

- ハードディスク故障の発見

ハードディスクの故障は、以下の２つ手段で発見できます。

- NetSHAKER　Red-Mailの管理画面の「アクティブモニタ」⇒「ディスクの整合性」でのアラート表示

NetSHAKER Red-Mailの管理画面にて、「アクティブモニタ」メニューを選択すると、“ディスクの整合性”の左の丸いボタンで状況が示されます。

赤の場合は深刻な問題が発生していますので、詳細の虫メガネをクリックして詳細画面を表示させてください。

ディスクの画像の上にカーソルをもっていきますと、ディスクの状況が表示されます。

- ・　　ドライブ１の故障の場合

ドライブ１に障害が発生しました。障害のあるハードディスクを交換してください。

障害のあるハードディスクは、サーバの正面に向かって左側にあります。

- ・　　ドライブ２の故障の場合

ドライブ２に障害が発生しました。障害のあるハードディスクを交換してください。

障害のあるハードディスクは、サーバの正面に向かって右側にあります。

- 管理者へのアラートメール通知

デフォルトでは、NetSHAKER Red-Mailの管理者（adminユーザ）宛に、ハードディスク異常発見のアラートメール

が送信されます。管理画面「アクティブモニタ」⇒「設定」におてい、“警告メールの送信先”の設定を行っている

場合には、そのメールアドレス宛にアラートメールが送信されます。

・　　アラートメールの内容 【例】

件名：

システム状態に関するお知らせ

本文：

ご使用のサーバアプライアンスの動作状態に変化が生じました。

詳しくは、「サーバ管理」画面の「アクティブモニタ」セッションをご覧下さい。

状態変化の概要：

＊ディスクの整合性に深刻な問題があります。

- ドライブ１に障害が発生しました。障害のあるハードディスクを交換してください。

障害のあるハードディスクはサーバ正面に向かって左側にあります。

ソフトウェアRAIDの状態が異常になりました。
システム動作状況画面で、RAID状態を確認してください。

- 故障したハードディスクの確認

故障したハードディスクがドライブ１/ドライブ2のどちらであるのかを、正しく把握していただく必要があります。①において、交換対象となるハードディスクを確認してください。

- 交換用のハードディスクの準備

故障したハードディスクと交換するためのハードディスクをお手元にご準備ください。ハードディスクは、必ず、弊社よりお送りしたハードディスクをご利用ください。（市販のハードディスクをご利用されますと、正しくシステム復旧が行えませんのでご注意ください）

交換用のハードディスクは、必ず、弊社よりお送りしたものを使用する必要があります。

- 故障したハードディスクの交換

ハードディスクの交換は、必ず運用を行った状態で交換を行ってください。異常のあったハードディスクを取り外して、

交換用のハードディスクを挿入してください。

・ドライブ１の故障の場合

※ドライブ２の故障の場合も上記と同様にハードディスクを取り外して、交換用のディスクを挿入してください。

電源offの状態で交換用のハードディスクを挿入し起動した場合、正常に起動しません。必ず正常なハードディスクで、NetSHAKER Red-Mailを起動した後に交換を行ってください。

- 同期処理の確認

ハードディスクの同期処理が開始しますと、その状態がNetSHAKER Red-Mailの管理画面に表示されます。

同期処理の開始は、以下の2つの手段で確認できます。

- NetSHAKER Red-Mailの管理画面の「アクティブモニタ」⇒「ディスクの整合性」での確認

「アクティブモニタ」メニューを選択し、「ディスクの整合性」の詳細の虫メガネをクリックして詳細画面を表示させてください。“RAIDの状態詳細”に下図のようなメッセージが表示されます。

システム復旧の目安は、160GBモデルで約２時間です。（ハードディスクの内容により処理時間は異なります）

同期処理中も、NetSHAKER Red-Mailは通常どおりご利用いただけます。

- 管理者へのメールによる通知

管理者（adminユーザ）宛てに、下図のようなメッセージが送信されます。（“警告メールの送信先”の設定を行っている場合には、そのメールアドレス宛にアラートメールが送信されます。

・　　アラートメールの内容 【例】

件名：

システム状態に関するお知らせ

本文：

ご使用のサーバアプライアンスの動作状態に変化が生じました。

詳しくは、「サーバの管理」画面の「アクティブモニタ」セッションをご覧下さい。

状態変化の概要：

＊ディスクの整合性に深刻な問題があります。

- データを1台のハードディスクから別のハードディスクに複製（同期）しています。

詳細については、アクティブモニタのディスクの整合性エントリをご参照ください。

システム動作状況画面で、RAID状態を確認してください。

同期処理中は、NetSHAKER Red-Mail本体の電源OFFや再起動を行わないでください。

- 同期処理完了の確認

ハードディスクの同期処理が完了しますと、管理者（adminユーザ）宛てに、下図のようなメッセージが送信されます。

（“警告メール”の設定を行っている場合には、そのメールアドレス宛にアラートメールが送信されます）

・　　アラートメールの内容 【例】

件名：

システム状態に関するお知らせ

本文：

ご使用のサーバアプライアンスの動作状態に変化が生じました。

詳しくは、「サーバの管理」画面の「アクティブモニタ」セッションをご覧下さい。

状態変化の概要：

＊ディスクは正常に動作しています。

- ディスクミラーリングは有効で、現在アクティブ状態です。

管理画面の「アクティブモニタ」メニューを選択し、“ディスクの整合性”の左の丸ボタンが緑に変わっている

ことをご確認ください。

以上で、ハードディスクの交換作業は完了です。