NetSHAKER Red-Mail Ver.1.0 （冗長化構成）現地作業手順書

安川情報システム株式会社

# はじめに

## 本書について

本書は、キッティング済みのNetSHAKER Red-Mail Ver.1.0 (冗長化構成)を現地で設置・テストを行う為の「NetSHAKER Red-Mail Ver.1.0 (冗長化構成)現地作業手順書」と、その結果を記入する為の「NetSHAKER Red-Mail Ver.1.0 (冗長化構成)現地作業レポート」から成ります。

本書の内容は、以下の機種に適応されます。

| 商品名 | 型式番号 |
| --- | --- |
| NetSHAKER Red-Mail Ver.1.0 | NAHN810Z |

## 作業依頼内容

- チェック済みの「設定記入シート（Excelファイル）」と、テスト用の「ネットワークチェックツール（VBSファイル）」を事前にご準備ください。
設定記入シートと「ネットワークチェックツールは以下のサイトよりダウンロードできます。
http://support.netshaker.com/faq/nrm10/dl/nrm10_parameter_sheet.zip

- 弊社より、NetSHAKER Red-Mail Ver.1.0を2台お送りします。設定記入シートの内容及び、同梱物の確認をお願いします。

- 「設定記入シート」、「NetSHAKER Red-Mail Ver.1.0設定マニュアル」、「NetSHAKER Red-Mail Ver.1.0 冗長化構成設定マニュアル」等を参考にし、適切にキッティングを行ってください。

ただし、冗長化構成設定につきましては、現地で有効にするため、キッティング時は無効にしてください。

NetSHAKER Red-Mail Ver.1.0  2台に対し、 サーバの管理 － システム設定 － 冗長化構成設定　メニューで「冗長化構成を有効にする」のチェックを外している状態で本書記載の作業を行ってください。

- 現地作業時には、本書に加え、「設定記入シート」、「ネットワークチェックツール」をデータとして保存した通信テスト用PCを準備してください。本書を参考に現地で作業を行い、その結果を「NetSHAKER Red-Mail Ver.1.0 （冗長化構成)現地作業レポート」へ記入してください。

- 作業終了後、初期設置の場合は、「NetSHAKER Red-Mail Ver.1.0 (冗長化構成)現地作業レポート」のFAXを指定の宛先（宛先については8.2をご参照ください）までお送りください。障害交換の場合は、障害機に「NetSHAKER Red-Mail Ver.1.0 （冗長化構成)現地作業レポート」を添えて、指定の宛先までお送りください。

- 各テストにおいて問題が発生した場合、すみやかに「9お問い合せ先」にお問い合わせください。

# 開梱および設置

## NetSHAKER Red-Mail Ver.1.0の接続

本体同梱の「NetSHAKER シリーズハードウェアマニュアル」、「NetSHAKER 冗長化構成設定マニュアル」を参考にして、NetSHAKER Red-Mail Ver.1.0 （以降Red-Mailとする）2台を適切に接続してください。また、ネットワーク接続点は「設定記入シート」の構成図を参考にしてください。

＜参考＞

■プライマリサーバ

| プライマリインターフェース（LAN1） | HUB等に接続 |
| --- | --- |
| セカンダリインターフェース（LAN2） | Red-MailセカンダリサーバのLAN2に接続 |
| 専用UPS | Red-MailとUPSのシリアルコネクタ（D-Sub 9pin）を、シリアルケーブルで接続。 UPS付属の電源ケーブルのプラグをコンセント（商用電源）に接続。 Red-Mail付属の電源ケーブルのプラグをUPS背面の出力コンセントに接続。 |
| 冗長化構成 | アクティブ機として動作。 |

■セカンダリサーバ

| プライマリインターフェース（LAN1） | HUB等に接続 |
| --- | --- |
| セカンダリインターフェース（LAN2） | Red-MailプライマリサーバのLAN2に接続 |
| 専用UPS | Red-MailとUPSのシリアルコネクタ（D-Sub 9pin）を、シリアルケーブルで接続。 UPS付属の電源ケーブルのプラグをコンセント（商用電源）に接続。 Red-Mail付属の電源ケーブルのプラグをUPS背面の出力コンセントに接続。 |
| 冗長化構成 | スタンバイ機として動作。 |

※シリアル接続の際は、必ずUPS付属のシリアルケーブルを使用してください。

※ アクティブ：現在サービスを提供している状態のことを「アクティブ状態」と言います。

また、アクティブ状態のRed-Mail のことを「アクティブ機」と言います。

※ スタンバイ：現在待機している状態のことを「スタンバイ状態」と言います。

また、スタンバイ状態のRed-Mail のことを「スタンバイ機」と言います。

Red-Mail　プライマリサーバ、セカンダリサーバの冗長化構成は、必ず無効の状態で本書記載の作業を行ってください。

ご注意

## 電源の投入

Red-Mail　プライマリサーバ、セカンダリサーバの電源ケーブルをコンセントに接続し、電源を投入してください。

# 通信テスト用PCの接続と設定

## 通信テスト用PCの接続

Red-Mailプライマリサーバ、セカンダリサーバのプライマリインターフェース（LAN1）と通信テスト用PCをLANケーブルで接続してください。

## 通信テスト用PCの設定

事前に準備した「NetSHAKER Red-Mail Ver.1.0 （冗長化構成)現地作業レポート」を参考にして、通信テスト用PCのIPアドレス、デフォルトゲートウェイ、DNS、ブラウザの設定をしてください。

また、通信テスト用PCには「設定記入シート」、「ネットワークチェックツール」がデータで保存されているものとします。

## 管理画面へのアクセス確認

| 通信テスト用PCでブラウザを起動し、Red-Mailプライマリサーバ（アクティブ機）のプライマリインターフェース（LAN1）のIPアドレスとポート番号444を記述したURLを指定してください。 URL | http://192.168.1.1:444/ |
| --- | --- |

例） LAN1のIPアドレスが192.168.1.1の場合⇒

- Red-Maiプライマリサーバ（アクティブ機）との接続が確立すると、基本認証ダイアログが表示されます。以下の“ユーザ名”、“パスワード”を入力してください。認証が完了すると、以下のような画面が表示されます。

| ユーザ名 | admin |
| --- | --- |
| パスワード | #### admin (*1) |

(*1) 初期状態のパスワードです。変更されている場合は、別紙「設定記入シート」で、お客様の設定をご確認ください。

# UPS動作テスト（オプションのみ）

オプションでUPSが”あり”になっている場合にのみ、Red-Mailプライマリサーバ、セカンダリサーバに対して本テストを実施してください。不明な点がある場合は、BN100XR同梱の取扱説明書を参照してください。

## UPS接続確認

- Red-Mailプライマリサーバ、セカンダリサーバにUPSのシリアルコネクタ（D-Sub 9pin）がシリアルケーブルで接続されている事を確認してください。※シリアル接続の際は、必ずUPS付属のシリアルケーブルを使用してください。

- Red-Mailプライマリサーバ、セカンダリサーバ付属の電源ケーブルのプラグがUPS背面の出力コンセントに、UPS付属の電源ケーブルのプラグがコンセント（商用電源）に接続されている事を確認してください。

## NetSHAKER Red-Mail Ver.1.0のUPS設定確認

- Red-Mailプライマリサーバ、セカンダリサーバの設定画面で、 サーバの管理 － UPS管理 メニューを選択し、「UPSを使用する」にチェックが入っていることを確認してください。また、｢接続ポート｣でCOM1が選択されていることを確認してください。（※重要！！）

## NetSHAKER Red-Mail Ver.1.0のUPS稼働状況確認

- Red-Mailプライマリサーバ、セカンダリサーバの設定画面で、 サーバの管理 － アクティブモニタ －    動作状況 メニューを選択してください。
「UPSの状態」を確認してください。状態表示ボタンの色が「緑」になっていれば問題ありません。

## 自動シャットダウン確認テスト

- UPSの電源ケーブルをコンセント（商用電源）から抜いて、擬似停電状態を発生させてください。その後、Red-Mailプライマリサーバ、セカンダリサーバが安全にシャットダウンされ、UPSの電源がオフ状態になる事を確認してください。

- UPS電源オフ後、UPSの電源ケーブルをコンセント（商用電源）に接続して、復電状態に戻してください。復電状態に戻った直後、Red-Mailプライマリサーバ、セカンダリサーバが自動起動する事を確認してください。

- Red-MailとUPSの動作の詳細については、以下のタイムチャートをご参照ください。

- UPS電力供給時間と、停電確認時間は、 サーバの管理 － UPS管理 メニューより設定できます。

|  |  | UPS電力供給時間（分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 停電確認時間（分） |  | 約90秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 停電 |  |  |  |  |  |  |  |  | 復電 |  |  |  |
| 電源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起動 |  |  | ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝ開始 |  |  |  |  |  |  |  |  | 起動完了 |  |
| NSK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起動 |  |  |  |  |  |  | 電源ｵﾌ |  |  | 電源ｵﾝ |  |  |  |
| UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 冗長化構成の構築と状態確認テスト

## Red-Mailプライマリサーバ（アクティブ機）の起動

- Red-Mailプライマリサーバのみ起動します。Red-Mailセカンダリサーバが起動している場合は、シャットダウンしてください。（「7.5システム終了と再起動（説明必須）」の方法でシャットダウンできます。）

## Red-Mailプライマリサーバ（アクティブ機）の冗長化設定

- Red-Mailプライマリサーバの設定画面で、 サーバの管理 － システムの設定 － 冗長化構成設定 メニューを選択して、「冗長化構成を有効にする」にチェックを入れ、　保存　ボタンを押してください。

- Red-Mailプライマリサーバを再起動してください。

「7.5システム終了と再起動（説明必須）」の方法で再起動できます。

- 再起動後、 サーバの管理 － アクティブモニタ － 動作状況　メニューを選択してください。
「冗長化構成の状態」を確認してください。状態表示ボタンの色が「黄」になっていれば問題ありません。

状態表示ボタンの色が「灰」の場合は、情報が更新されていないか、冗長化構成が有効になっていない可能性があります。

## Red-Mailセカンダリサーバ（スタンバイ機）の起動

- Red-Mailセカンダリサーバを起動します。※Red-Mailプライマリサーバは起動しているものとします。

## Red-Mailセカンダリサーバ（スタンバイ機）の冗長化設定

- Red-Mailセカンダリサーバの設定画面で、 サーバの管理 － システムの設定 － 冗長化構成設定 メニューを選択して、「冗長化構成を有効にする」にチェックを入れ、　保存　ボタンを押してください。

- Red-Mailセカンダリサーバを再起動してください。

「7.5システム終了と再起動（説明必須）」の方法で再起動できます。

## Red-Mail冗長化構成の状態確認テスト

- Red-Mailプライマリサーバ、セカンダリサーバで冗長化構成の状態確認を行います。

- Red-Mailプライマリサーバ、セカンダリサーバの設定画面で、 サーバの管理 － アクティブモニタ － 動作状況　メニューを選択してください。

「冗長化構成の状態」を確認してください。状態表示ボタンの色が「緑」になっていれば問題ありません。

詳細　アイコンを押して、Red-Mailプライマリサーバ、セカンダリサーバの動作状況をご確認ください。

| <参考> プライマリサーバ（アクティブ機） | #### 表示（正常時参考） |
| --- | --- |
| 現在の動作状況 | 冗長化構成機能は正しく動作しています。 |
| 稼動状態 | アクティブで動作しています。 |
| 相手サーバ | 相手サーバは起動中です。 |
| 同期状態 | 相手サーバと同期中です。 |

| セカンダリサーバ（スタンバイ機） | #### 表示（正常時参考） |
| --- | --- |
| 現在の動作状況 | 冗長化構成機能は正しく動作しています。 |
| 稼動状態 | スタンバイで動作しています。 |
| 相手サーバ | 相手サーバは起動中です。 |
| 同期状態 | 相手サーバと同期中です。 |

# ネットワークチェックツールによるテスト

## ネットワークチェックツールによるテスト

ネットワークチェックツールを使用して、PINGテスト、DNSテスト、メールテストを行ないます。

- 「設定記入シート」を開き、「ネットワークチェックツール」シートにある[SMTPサーバを有効にする]が ”Y” の場合は[動作検証用外側メールアドレス] にテストメールの受信を現場で確認できる宛先メールアドレス（携帯など）を記入してください。記入が終わりましたら、[チェックツール実行]ボタンを押してください。[SMTPサーバを有効にする]が”N”の場合は何も記入せずにそのまま[チェックツール実行]ボタンを押してください。（テストメールの送信テストはRed-Mailプライマリサーバ（アクティブ機）側のみ行われます。）

- チェックツールを実行すると下記のメッセージが表示されますので[OK]ボタンを押してください。

- 下記メッセージが表示されましたらテスト結果が出力されます。

- 「設定記入シート」が保存されている場所に「chk_result.txt」というファイルが作成されていますので「chk_result.txt」を開いて一行目の「check start xxxx/xx/xx xx:xx:xx」から「check end xxxx/xx/xx xx:xx:xx」の間のテスト結果を確認してください。”NG”がありましたら「9お問い合せ先」にお問い合わせください。

- Red-Mailプライマリサーバ（アクティブ機）側でチェックツールのメールテスト（SMTP）を行った場合は、手順「1.」で指定した[動作検証用外側メールアドレス]宛てにテストメールが届いていることをご確認ください。※現地作業確認者が確認可能な携帯電話のメールアドレスなどを推奨いたします。

# 基本操作説明 （新規設置時のみ説明必要、障害交換時は説明の必要無し）

## 基本操作説明

Ｒed-Mailの設定、運用等は、すべてWebベースの管理画面で行います。以下の管理画面の基本操作をユーザに説明してください。

下図を参考に該当する操作説明をしてください。

説明事項

7.2管理画面へのアクセス方法（説明必須） 7.3ユーザの登録 7.4ユーザの削除 7.5システム終了と再起動（説明必須）

## 管理画面へのアクセス方法（説明必須）

| 通信テスト用PCでブラウザを起動し、Red-Mailプライマリサーバ（アクティブ機）のプライマリインターフェース（LAN1）のIPアドレスとポート番号444を記述したURLを指定してください。 URL | http://192.168.1.1:444/ |
| --- | --- |

例） LAN1のIPアドレスが192.168.1.1の場合⇒

- Red-Maiプライマリサーバ（アクティブ機）との接続が確立すると、基本認証ダイアログが表示されます。以下の“ユーザ名”、“パスワード”を入力してください。認証が完了すると、以下のような画面が表示されます。

| ユーザ名 | admin |
| --- | --- |
| パスワード | #### admin (*1) |

(*1) 初期状態のパスワードです。変更されている場合は、別紙「設定記入シート」で、お客様の設定をご確認ください。

## ユーザの登録

＊この項目は、「メールサーバ機能を利用する場合」のみ実施してください。

- Red-Mailプライマリサーバ（アクティブ機）上に仮想サイト「nrm10.domain.dom」が作成されているものとします。

- サイトの管理　で、「nrm10.domain.dom」の　修正　アイコンを押してください。

- ユーザの管理　－　ユーザのリスト　－　追加　を選択してください。

- 必須の3項目 “氏名”、“ユーザ名” 、“パスワード”を入力し、　保存　ボタンを押してください。

以上でユーザ登録は完了です。

## ユーザの削除

＊この項目は、「メールサーバ機能を利用する場合」にのみ実施してください。

- 「7.3ユーザの登録」で登録したユーザの削除を行います。

- サイトの管理 で、「nrm10.domain.dom」の　修正　アイコンを押してください。

- ユーザの管理　－　ユーザのリスト　メニューから、「7.3ユーザの登録」で登録したユーザの 削除 アイコンをクリックしてください。確認画面で OK ボタンをクリックすると、該当ユーザが削除されます。

## システム終了と再起動（説明必須）

- Red-Mailプライマリサーバ（アクティブ機）の設定画面で サーバの管理 － システムの設定 － 電源 メニューを選択すると、以下の様な画面が表示されますので、お客様に 再起動 または シャットダウン （電源OFF）は、ここから行っていただくよう説明してください。※説明のみ!!

説明のみ行ってください。冗長化構成が有効になってからは、再起動、シャットダウンは行わないでください。

ご注意

# 作業終了確認

## レポート記入事項確認

以上の作業が完了したら、「NetSHAKER Red-Mail Ver.1.0 （冗長化構成）現地作業レポート」に記入漏れがない事をご確認ください。

## 作業終了後

初期設置の場合は、レポートを下記のレポート送付先までお送りください。障害交換の場合は、レポートと障害機を、それぞれ下記の宛先までお送りください。

現地作業レポート送付先（FAX又は送付）

〒806-0037 北九州市八幡西区東王子町5-15 安川情報システム株式会社 NetSHAKERサポート担当者 宛 FAX (093) 622-6177

障害機返送先（上記レポート同梱にて送付）

〒806-0037 北九州市八幡西区東王子町5-15 安川情報システム株式会社 NetSHAKERサポート担当者 宛 TEL (093) 622-6174 FAX (093) 622-6177

NetSHAKER Red-Mail Ver.1.0（冗長化構成）現地作業レポートを、必ず、上記のレポート送付先までFAXにてお送りください。

このレポートの到着をもって、作業完了とさせていただきます。

ご注意

# お問い合わせ先

## お問い合わせ先

以上の作業にて不具合がありましたら、御社のNetSHAKER技術担当者様へお問い合わせください。御社で問題が解決出来ない場合は、御社NetSHAKER技術担当者様から安川情報システムNetSHAKERサポート担当者へお問い合わせください。

御社のNetSHAKER技術担当者様

NetSHAKER Red-Mail Ver.1.0 （冗長化構成）現地作業レポート（ ※送付必須 ）

| 作業情報 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| エンドユーザー名 |  |  |  |  |  | 作業日 |  |  |
| 作業実施会社名 |  |  |  |  |  | 作業者名 |  |  |
| 初期設置 障害交換 | 設置機器S/N |  | 設置HDD1 S/N |  | 設置HDD2 S/N |  |  |  |
|  | 設置機器S/N |  | 設置HDD1 S/N |  | 設置HDD2 S/N |  |  |  |
|  | 返却機器S/N |  | 返却HDD1 S/N |  | 返却HDD2 S/N |  |  |  |
| 通信テスト用PCの設定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ネットワーク プロパティの設定 |  | IPアドレス |  | サブネットマスク |  |  |  |  |
|  |  | デフォルトゲートウェイ |  | DNSサーバ |  |  |  |  |
| ブラウザの設定 |  | PROXYサーバアドレス |  |  |  |  | ポート |  |
| UPS動作テスト（結果欄に○×を記入） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作項目 |  |  |  |  |  |  | 結果 | 備考 |
| UPS動作テスト（自動シャットダウン／自動起動） Red-Mailプライマリサーバ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS動作テスト（自動シャットダウン／自動起動） Red-Mailセカンダリサーバ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冗長化構成状態確認テスト（結果欄に○×を記入） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作項目 |  |  |  |  |  |  | 結果 | 備考 |
| Red-Mailプライマリサーバ冗長化構成状態確認（冗長化設定／アクティブ状態確認） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Red-Mailセカンダリサーバ冗長化構成状態確認（冗長化設定／スタンバイ状態確認） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ネットワークチェックツールによるテスト結果（結果欄に○☓を記入） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| テスト項目 |  |  |  |  |  |  | 結果 | 備考 |
| PINGテスト |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DNSテスト |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMTPテスト |  |  |  |  |  |  |  |  |
| テストメールの受信テスト |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本操作説明（結果欄に○☓を記入） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理画面へのアクセス方法（説明必須） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ユーザの登録 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ユーザの削除 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 終了再起動（説明必須） |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 作業確認 |  |
| --- | --- |
| お客様名（組織名） ご担当者様名 | 承認印（サイン可） |

その他問題点等

このレポートの送付先は、FAX　093-622-6177です。

返却機器がある場合は、FAX送付後、本レポートを返却機器に同封して障害機返却先へ送付してください。